# Anexo C. Diccionario de datos de las tres bases

Reto SIMA, etapa 2

Una fila por columna de cada base publicada en data/clean/: horaria (sima_horario_limpio_AAAA.csv, 39 columnas), diaria (sima_diario_2020_2025.csv, 40) y muestra de la etapa 2 (muestra_pm25_2021_2025.csv, 24). Lo genera scripts/06b_anexo_c_diccionario.R, que también agrega el dominio y los porcentajes de nulos a data/clean/DICCIONARIO.csv.

% nulos antes: porcentaje de horas faltantes de la variable en el Excel original, sobre las 762 792 horas de la malla de todas las hojas-año 2020–2025, incluidas las 8 189 horas sin fila; en las bases diaria y muestra se repite el de la variable horaria de origen. Las columnas construidas en la limpieza (banderas, conteos de horas, componentes del viento, temporada, núcleos, indicadores) dicen “no aplica (derivada)”. % nulos después: porcentaje de celdas vacías en la base publicada. Dominio: para una medición, el rango de validez aplicado por hora y el rango observado después de la limpieza; para una bandera, los códigos presentes; para una categórica, sus valores.

| Base | Columna | Descripción | Tipo | Unidad | Dominio o valores permitidos | % nulos antes | % nulos después |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horaria | estacion | Código de estación SIMA (hoja del Excel) | categórico |  | CE, NE, NE2, NE3, NO, NO2, NO3, NTE, NTE2, SE, SE2, SE3, SO, SO2, SUR | no aplica (clave) | 0 |
| Horaria | fecha_hora | Hora local de la medición (00:00 a 23:00), sin zona horaria | fecha-hora |  | 2020-01-01 00:00:00 a 2025-12-31 23:00:00 | no aplica (clave) | 0 |
| Horaria | confinamiento_2020 | 1 entre 2020-04-01 y 2020-05-31; 0 en el resto | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | CO | Valor horario de monóxido de carbono, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | ppm | Validez: operación del año, 0 a 8–20 (máx. según año); observado: 0 a 17.71 | 14.2 | 13.7 |
| Horaria | NO | Valor horario de monóxido de nitrógeno, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez: operación del año, 0 a 350–500 (máx. según año); observado: 0.3 a 500 | 17.6 | 16.7 |
| Horaria | NO2 | Valor horario de dióxido de nitrógeno, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez: operación del año, 0 a 100–200 (máx. según año); observado: 0 a 188.6 | 18.3 | 17.7 |
| Horaria | NOX | Valor horario de óxidos de nitrógeno, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez: operación del año, 0 a 400–500 (máx. según año); observado: 0.5 a 500 | 17.7 | 16.7 |
| Horaria | O3 | Valor horario de ozono, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez: operación del año, 0 a 153–185 (máx. según año); observado: 0.5 a 184 | 15.6 | 14.4 |
| Horaria | PM10 | Valor horario de PM10, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | µg/m³ | Validez: operación del año, 0 a 800–999 (máx. según año); observado: 1 a 999 | 5.7 | 4.7 |
| Horaria | PM2.5 | Valor horario de PM2.5, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | µg/m³ | Validez: operación del año, 0 a 205.9–999 (máx. según año); observado: 0 a 763 | 26.0 | 23.2 |
| Horaria | PRS | Valor horario de presión atmosférica, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | mm Hg | Validez: fabricante, 449.9 a 824.9; S si salto > 10 mm Hg; observado: 680 a 750 | 6.1 | 5.7 |
| Horaria | RAINF | Precipitación horaria tal como viene en el Excel; solo se usa en horas_lluvia | numérico | mm/h (no confirmada) | Validez: 0 a máx. de operación del año (25–80); observado: 0 a 74 | 5.8 | 5.8 |
| Horaria | RH | Valor horario de humedad relativa, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | % | Validez: fabricante, 0 a 100; E contra la red; observado: 0 a 100 | 12.3 | 12.3 |
| Horaria | SO2 | Valor horario de dióxido de azufre, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez: operación del año, 0 a 150–405 (máx. según año); observado: 0 a 404.7 | 15.9 | 13.7 |
| Horaria | SR | Valor horario de radiación solar, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | kW/m² | Validez: fabricante, 0 a 1.4; M si SR nocturna (D15); observado: 0 a 1.4 | 4.7 | 11.0 |
| Horaria | TOUT | Valor horario de temperatura del aire, ya limpio (incluye imputadas) | numérico | °C | Validez: fabricante, -50 a 50; L si ¦TOUT¦ ≥ 49.9; E contra la red; observado: -8.75 a 45.1 | 7.9 | 7.5 |
| Horaria | WSR | Velocidad horaria del viento, validada y sin imputar | numérico | km/h | Validez: fabricante, 0 a 180; E contra la red (D15); observado: 0.1 a 44.5 | 7.9 | 8.5 |
| Horaria | WDR | Dirección de donde sopla el viento, validada y sin imputar | numérico | grados | Validez: fabricante, 0 a 360; E con WSR (D15); observado: 1 a 360 | 9.3 | 9.9 |
| Horaria | viento_u | Componente este-oeste del viento, derivada de WSR y WDR | numérico | m/s | Derivada de WSR y WDR válidos; observado: -10.39 a 10.12 | no aplica (derivada) | 12.0 |
| Horaria | viento_v | Componente norte-sur del viento, derivada de WSR y WDR | numérico | m/s | Derivada de WSR y WDR válidos; observado: -11.46 a 9.464 | no aplica (derivada) | 12.0 |
| Horaria | f_CO | Bandera de calidad de la hora para CO | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_NO | Bandera de calidad de la hora para NO | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_NO2 | Bandera de calidad de la hora para NO2 | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_NOX | Bandera de calidad de la hora para NOX | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_O3 | Bandera de calidad de la hora para O3 | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_PM10 | Bandera de calidad de la hora para PM10 | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; R PM2.5 > PM10; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada; X imputación revertida | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_PM2.5 | Bandera de calidad de la hora para PM2.5 | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; R PM2.5 > PM10; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada; X imputación revertida | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_PRS | Bandera de calidad de la hora para PRS | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; P regla de notas del PDF; S salto horario; K racha ≥ 24 h idéntica; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada; X imputación revertida | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_RAINF | Bandera de calidad de la hora para RAINF | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; C racha ≥ 6 h conservada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_RH | Bandera de calidad de la hora para RH | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; E consistencia espacial; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada; X imputación revertida | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_SO2 | Bandera de calidad de la hora para SO2 | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; C racha ≥ 6 h conservada; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_SR | Bandera de calidad de la hora para SR | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; P regla de notas del PDF; M SR nocturna (D15); C racha ≥ 6 h conservada; I imputada; X imputación revertida | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_TOUT | Bandera de calidad de la hora para TOUT | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; S salto horario; L TOUT saturada; E consistencia espacial; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_WSR | Bandera de calidad de la hora para WSR | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; P regla de notas del PDF; E consistencia espacial; C racha ≥ 6 h conservada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_WDR | Bandera de calidad de la hora para WDR | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; E consistencia espacial | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_uv | Bandera de calidad de las componentes u y v del viento | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; P regla de notas del PDF; E consistencia espacial; I imputada | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | nox_inconsistente | 1 si ¦NOX − (NO+NO2)¦ > máx(1 ppb, 10 % de NOX); solo bandera | binario |  | 0, 1; vacío si falta NO, NO2 o NOX | no aplica (derivada) | 18.2 |
| Horaria | f_obs_TOUT | Bandera de TOUT antes de imputar; conserva la causa de invalidez | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; S salto horario; L TOUT saturada; E consistencia espacial | no aplica (derivada) | 0 |
| Horaria | f_obs_RH | Bandera de RH antes de imputar; conserva la causa de invalidez | categórico (1 letra) |  | V válida original; N falta original; F fuera de rango; E consistencia espacial; C racha ≥ 6 h conservada | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | estacion | Código de estación SIMA (hoja del Excel) | categórico |  | CE, NE, NE2, NE3, NO, NO2, NO3, NTE, NTE2, SE, SE2, SE3, SO, SO2, SUR | no aplica (clave) | 0 |
| Diaria | fecha | Día calendario local | fecha |  | 2020-01-01 a 2025-12-31 | no aplica (clave) | 0 |
| Diaria | anio | Año calendario | entero |  | 2020 a 2025 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | temporada | Temporada regional: seca fría (nov–feb), seca cálida (mar–may), cálida húmeda (jun–oct) | categórico |  | calida_humeda, seca_calida, seca_fria | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | confinamiento_2020 | 1 entre 2020-04-01 y 2020-05-31; 0 en el resto | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | CO | Media diaria de monóxido de carbono (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | ppm | Validez por hora: operación del año, 0 a 8–20 (máx. según año); observado (media diaria): 0.05 a 9.2 | 14.2 | 14.7 |
| Diaria | NO | Media diaria de monóxido de nitrógeno (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez por hora: operación del año, 0 a 350–500 (máx. según año); observado (media diaria): 0.5 a 327.4 | 17.6 | 18.1 |
| Diaria | NO2 | Media diaria de dióxido de nitrógeno (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez por hora: operación del año, 0 a 100–200 (máx. según año); observado (media diaria): 0.05 a 95.18 | 18.3 | 18.9 |
| Diaria | NOX | Media diaria de óxidos de nitrógeno (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez por hora: operación del año, 0 a 400–500 (máx. según año); observado (media diaria): 0.5 a 381.8 | 17.7 | 18.0 |
| Diaria | O3_max8h | Máximo diario del promedio móvil de 8 h de ozono | numérico | ppb | Derivada de O3 válido (≥ 6 de 8 h); observado: 1.75 a 138.3 | no aplica (derivada) | 15.4 |
| Diaria | PM10 | Media diaria de PM10 (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | µg/m³ | Validez por hora: operación del año, 0 a 800–999 (máx. según año); observado (media diaria): 4 a 333.7 | 5.7 | 5.8 |
| Diaria | PM2.5 | Media diaria de PM2.5 (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | µg/m³ | Validez por hora: operación del año, 0 a 205.9–999 (máx. según año); observado (media diaria): 2.211 a 165.7 | 26.0 | 25.2 |
| Diaria | SO2 | Media diaria de dióxido de azufre (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | ppb | Validez por hora: operación del año, 0 a 150–405 (máx. según año); observado (media diaria): 0.575 a 61.78 | 15.9 | 15.0 |
| Diaria | TOUT | Media diaria de temperatura del aire (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | °C | Validez por hora: fabricante, -50 a 50; L si ¦TOUT¦ ≥ 49.9; E contra la red; observado (media diaria): -3.749 a 36.78 | 7.9 | 8.3 |
| Diaria | RH | Media diaria de humedad relativa (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | % | Validez por hora: fabricante, 0 a 100; E contra la red; observado (media diaria): 5.583 a 98.28 | 12.3 | 13.3 |
| Diaria | SR | Media diaria de radiación solar (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | kW/m² | Validez por hora: fabricante, 0 a 1.4; M si SR nocturna (D15); observado (media diaria): 0 a 0.539 | 4.7 | 12.0 |
| Diaria | PRS | Media diaria de presión atmosférica (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | mm Hg | Validez por hora: fabricante, 449.9 a 824.9; S si salto > 10 mm Hg; observado (media diaria): 681.8 a 747.7 | 6.1 | 6.5 |
| Diaria | horas_lluvia | Horas del día con 0 < RAINF ≤ máximo de operación | entero | horas | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 5.8 |
| Diaria | llovio | 1 si hubo al menos una hora con lluvia | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 5.8 |
| Diaria | viento_u | Media diaria de la componente este-oeste del viento | numérico | m/s | Derivada de WSR y WDR válidos; observado: -6.003 a 5.28 | no aplica (derivada) | 13.6 |
| Diaria | viento_v | Media diaria de la componente norte-sur del viento | numérico | m/s | Derivada de WSR y WDR válidos; observado: -6.619 a 5.544 | no aplica (derivada) | 13.6 |
| Diaria | viento_rapidez_ms | Media diaria de la rapidez horaria del viento, raíz de u² + v² | numérico | m/s | ≥ 0; observado: 0.179 a 7.527 | no aplica (derivada) | 13.6 |
| Diaria | n_horas_CO | Horas válidas de CO en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_NO | Horas válidas de NO en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_NO2 | Horas válidas de NO2 en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_NOX | Horas válidas de NOX en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_PM10 | Horas válidas de PM10 en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_PM2.5 | Horas válidas de PM2.5 en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_SO2 | Horas válidas de SO2 en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_TOUT | Horas válidas de TOUT en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_RH | Horas válidas de RH en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_SR | Horas válidas de SR en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_PRS | Horas válidas de PRS en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_viento | Horas válidas del día con componentes u y v | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_O3_max8h | Horas válidas de O3 en el día | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_RAINF | Horas válidas de RAINF en el día | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | n_horas_nox_inconsistente | Horas del día con nox_inconsistente = 1 | entero |  | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | en_nucleo_A | 1 si el día completa el núcleo A (indicador de la etapa 1) | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | en_nucleo_B | 1 si el día completa el núcleo B = A + PM2.5 (etapa 1) | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Diaria | en_periodo_modelado | 1 si el año está entre 2021 y 2025 | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | estacion | Código de estación SIMA (13; excluye NE3 y NO3) | categórico |  | CE, NE, NE2, NO, NO2, NTE, NTE2, SE, SE2, SE3, SO, SO2, SUR | no aplica (clave) | 0 |
| Muestra | fecha | Día calendario local | fecha |  | 2021-01-01 a 2025-12-31 | no aplica (clave) | 0 |
| Muestra | anio | Año calendario | entero |  | 2021 a 2025 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | temporada | Temporada regional: seca fría (nov–feb), seca cálida (mar–may), cálida húmeda (jun–oct) | categórico |  | calida_humeda, seca_calida, seca_fria | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | confinamiento_2020 | Siempre 0: la muestra excluye 2020 | binario |  | 0 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | PM2.5 | Media diaria de PM2.5 (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | µg/m³ | Validez por hora: operación del año, 0 a 205.9–999 (máx. según año); observado (media diaria): 2.211 a 165.7 | 26.0 | 0 |
| Muestra | supera_25 | 1 si la media diaria de PM2.5 supera 25 µg/m³ | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | supera_15 | 1 si supera 15 µg/m³ (sensibilidad, guía 24 h de la OMS) | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_PM2.5 | Horas válidas de PM2.5 en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | TOUT | Media diaria de temperatura del aire (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | °C | Validez por hora: fabricante, -50 a 50; L si ¦TOUT¦ ≥ 49.9; E contra la red; observado (media diaria): -3.749 a 35.59 | 7.9 | 0 |
| Muestra | RH | Media diaria de humedad relativa (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | % | Validez por hora: fabricante, 0 a 100; E contra la red; observado (media diaria): 5.667 a 97.08 | 12.3 | 0 |
| Muestra | SR | Media diaria de radiación solar (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | kW/m² | Validez por hora: fabricante, 0 a 1.4; M si SR nocturna (D15); observado (media diaria): 0 a 0.432 | 4.7 | 0 |
| Muestra | PRS | Media diaria de presión atmosférica (≥ 18 h válidas, incluye imputadas) | numérico | mm Hg | Validez por hora: fabricante, 449.9 a 824.9; S si salto > 10 mm Hg; observado (media diaria): 681.8 a 747.7 | 6.1 | 0 |
| Muestra | viento_u | Media diaria de la componente este-oeste del viento | numérico | m/s | Derivada de WSR y WDR válidos; observado: -5.661 a 4.227 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | viento_v | Media diaria de la componente norte-sur del viento | numérico | m/s | Derivada de WSR y WDR válidos; observado: -6.619 a 4.516 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | viento_rapidez_ms | Media diaria de la rapidez horaria del viento, raíz de u² + v² | numérico | m/s | ≥ 0; observado: 0.307 a 7.251 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | horas_lluvia | Horas del día con 0 < RAINF ≤ máximo de operación | entero | horas | 0 a 24; observado: 0 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | llovio | 1 si hubo al menos una hora con lluvia | binario |  | 0, 1 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_TOUT | Horas válidas de TOUT en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_RH | Horas válidas de RH en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_SR | Horas válidas de SR en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_PRS | Horas válidas de PRS en el día (incluye imputadas) | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_viento | Horas válidas del día con componentes u y v | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |
| Muestra | n_horas_RAINF | Horas válidas de RAINF en el día | entero |  | 0 a 24; observado: 18 a 24 | no aplica (derivada) | 0 |